| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование уличное Примерный эскиз | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 2534 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 1365 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 2000 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Сфера 57, шт. | 1 |
|  |  | Труба 57, шт. | 4 |
|  |  | Лаз фанерный, шт. | 1 |
|  |  | Панель, шт. | 1 |
|  |  | Лаз канатный, шт. | 1 |
|  |  | Грунтозацеп, шт. | 2 |
|  |  | Флаг, шт. | 1 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012. Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 52169-2012 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. Каждое оборудование согласно ГОСТ Р 52169-2012 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. |  |
|  | Сфера 57 |  |  |
|  |  | Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Полусферы представляют собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 102 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. Для скрепления двух полусфер между собой выполнены 4 отверстия диаметрами не менее 9,2 мм, которые расположены на расстоянии не менее 100 мм по осевом. Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 2,5 мм. Представляет собой деталь крестообразной формы с полусферическими радиусными частями по четырем краям, радиусы не менее 28,5 мм. В радиусных частях выполнены отверстия-пазы размерами не менее 40х12 мм, всего 4 шт. Отверстия-пазы расположены от края крестообразных окончаний на расстоянии не менее 22 мм и расположены длинной стороной перпендикулярно крестообразным окончанием, которые позволяют регулировать угол установки кронштейна. Отверстия под крепления пластиковых полусфера закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружнему бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм. |  |
|  | Труба 57 |  |  |
|  |  | Трубы выполнены из трубы стальной диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. В трубах, которые соединяются со сферой, в местах крепления сфер выполнены сквозные отверстия диаметром не менее 11 мм. Концы труб, которые бетонируются в землю закрыты заглушками пластиковыми плоскими. 2 трубы выполнены в виде прямой трубы длиной не менее 1035 мм. 1 труба выполнена в виде прямой трубы длиной не менее 2600 мм. 1 труба выполнена с двумя гибами углом не менее 135 градусов, прямыми участками не менее 550 мм и радиусами гиба не менее 150 мм. Размеры трубы после гиба не менее 1198*2128 мм. |  |
|  | Лаз фанерный |  |  |
|  |  | Лаз фанерный выполнен из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 1250*1133 мм. Форма фанеры прямоугольная со скругленным углом. Радиус скругления не менее 900 мм. На фанеру крепится пластиковый зацеп в количестве 22 шт. Лаз крепиться на трубы 57 с помощью пластикового хомута. |  |
|  | Панель |  |  |
|  |  | Панель выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 990*1133 мм. Форма фанеры прямоугольная со скругленным углом. Радиус скругления не менее 900 мм. В фанере выполнен паз размерами не менее 600*400 мм. Угол паза скруглен радиусом не менее 400 мм. В паз панели должна быть закреплена ступень. Ступень выполнена из фанеры ФОФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 450*150 мм. Форма ступени прямоугольная со скругленными углами, радиус скругления не менее 50 мм. В ступени выполнены отверстия диаметром не менее 12 мм в количестве 4 шт. Ступень крепиться на уголок. Уголок представляет собой деталь, изготовленную из листового металла толщиной не менее 2,5 мм, которая согнута под углом 90 градусов. Габариты уголка 55*55*50 мм. В уголке выполнены 2 паза размерами 16,5*10,5 мм. По краям уголок скруглен радиусом не менее 20 мм. |  |
|  | Лаз канатный |  |  |
|  |  | Канатный лаз состоит из перекрестно-пересекающихся канатных отрезков, соединенных между собой. Канатная сетка должна быть изготовлена из шестипрядного армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм). Канат соединяется в 9 местах при помощи пластиковых хомутов к трубам диаметром 57 мм. |  |
|  | Грунтозацеп |  |  |
|  |  | Грунтозацеп представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двух деталей, изготовленных из листового металла толщиной не менее 2,5 мм. Габариты не менее 24*65*700 мм. |  |
|  | Флаг |  |  |
|  |  | Флаг выполнен из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 240*300 мм. В фанере выполнены отверстия диаметром не менее 10 мм в количестве 4 шт. Флаг крепиться к трубе 57 на пластиковые хомуты. |  |