| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения |
|  | Игровой макет «Машинка-Жук М1» (ИМ250) | шт | 1 | Назначение | Игровой макет в форме автомобиля, с сидениями на двух человек, предназначен для детей от 3 до 7 лет. С двух противоположных длинных сторон установлены боковые накладки из фанеры, с полиграфическими изображениями боковин автомобиля. |  |
|  |  |  |  | Ширина | Не менее 0,916 |  |
|  |  |  |  | Длина | Не менее 1,42 |  |
|  |  |  |  | Высота | Не менее 1,2 |  |
|  |  |  |  | Каркас пола | П-образный и профильной трубы 25х25х1,5. Габариты 1100х905х479 мм. По центру каркаса выполнена перекладина из профильной трубы 25х25х1,5мм. |  |
|  |  |  |  | Основание крыши | Труба профильная 25х25х1,5 выгнутая по R=908 мм. Габариты 870х880х130 мм. Закреплена при помощи болтов на боковых стенках макета. |  |
|  |  |  |  | Материал крыши | Единый кусок цветного монолитного поликарбоната толщиной 4 мм, размером 950х880 мм. |  |
|  |  |  |  | Крепление крыши | Термошайбы 10 в количестве 12 штук |  |
|  |  |  |  | Покрытие пола | Фанера, ламинированная с сетчатым антискользящим покрытием, толщиной 15 мм. Габарит пола 1100х800 мм. |  |
|  |  |  |  | Боковины макета | В количестве – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. Габариты – 1420х1200 мм. Вход имеет размер 595х919 мм. |  |
|  |  |  |  | Капот и бампер | В количестве – 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм. Все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. Габариты капота – 880х600 мм. Габариты бампера - 880х200 мм. |  |
|  |  |  |  | Задняя часть | В количестве – 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм. Все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. Габариты – 920х880 мм. В верхней части панели прорезано окно в форме эллипса с осями 670 и 300 мм. |  |
|  |  |  |  | Приборная панель | В количестве – 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм. Все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. Габариты - 880х200 мм. |  |
|  |  |  |  | Сидение | В количестве – 1 шт, расположенно внутри, поперек машинки. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. Габариты - 880х300 мм. |  |
|  |  |  |  | Рисунки на панелях | Рисунки всех панелей макета выполнены прямой двусторонней УФ печатью и покрыты защитным слоем лака. |  |
|  |  |  |  | Сборка изделия | На стальных болтах, оцинкованных. |  |
|  |  |  |  | Глубина бетонирования ножек | Не менее 350 мм |  |
|  |  |  |  | Элементы стальные | Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы |  |
|  |  |  |  | Все фанерные накладки | Окрашены по акриловому грунту прямой двусторонней УФ печатью и покрыты защитным слоем лака. |  |
|  |  |  |  | Заглушки | Пластиковые, сферические, составные М6-8 |  |