| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование уличное Примерный эскиз | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 2200 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 2200 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 596 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Стенка, шт. | 4 |
|  |  | Пенек, шт. | 1 |
|  |  | Крышка шт. | 4 |
|  |  | Крышка с ручками, шт. | 4 |
|  |  | Стойка, шт. | 4 |
|  |  | Стойка средняя, шт. | 8 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012. Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 52169-2012 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. Каждое оборудование согласно ГОСТ Р 52169-2012 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. |  |
|  | Стенка |  |  |
|  |  | Стенка выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, габаритами не менее 1982х200 мм. В стенке выполнены отверстия диаметром 12 мм в количестве 12 шт. |  |
|  | Пенек |  |  |
|  |  | Пенек состоит из крышки, стенок и стойки. Крышка выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм размерами не менее 350х350 мм. Стенки выполнены из ФСФ толщиной не менее 18 мм габаритами не менее 482х232 мм. Стойка выполнена из листа толщиной не менее 2 мм в виде уголка с размерами не менее 46х46 мм длиной не менее 398 мм в согнутом виде. Снизу на стойке имеется отгиб со скруглением. |  |
|  | Крышка |  |  |
|  |  | Крышка выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, габаритами не менее 1379х739 мм. С длинной стороны выполнены два паза под петли, глубиной 2 мм размерами не менее 113х27,5 мм. Крышка выполнена в виде треугольника равнобедренного, радиусы скругления углов не менее 50 мм. |  |
|  | Крышка с ручками |  |  |
|  |  | Крышка с ручками выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, габаритами не менее 846х1444 мм. С длинной стороны выполнены два паза под петли, глубиной 2 мм размерами не менее 113х27,5 мм. Крышка выполнена в виде треугольника равнобедренного, радиусы скругления углов не менее 50 мм. Параллельно двух внешних равных бедрах выполнены два паза размерами не менее 100х30 мм на расстоянии 40 мм от края ребра крышки до края паза. Пазы выполнены на расстоянии не менее 346 мм от длинной стороны крышки. |  |
|  | Стойка |  |  |
|  |  | В углах песочницы должны находиться стойки угловые со стороной угла не более 46 мм, изготовленные из листовой стали толщиной не менее 2 мм длиной 398 мм. Нижний торец стойки образуется подгибом. К угловым стойкам должны крепиться посредством резьбовых соединений стенки |  |
|  | Стойка средняя |  |  |
|  |  | Для жесткости посередине стенок должны быть закреплены средние стойки, изготовленные из стального листа толщиной не менее 2 мм с отогнутым и приваренным ребром жесткости. Средняя стойка должна иметь отверстие на отогнутом фланце для крепления доски и два отверстия на средней части для крепления к стенке. |  |