| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения |
| 1 | Качалка на пружине «Пароходик У2» (КЧ067) | шт | 1 | Количество мест | Должны быть предназначены для одновременного раскачивания одного ребенка |  |
|  |  |  |  | Длина | 0,724 | м |
|  |  |  |  | Ширина | 0,470 | м |
|  |  |  |  | Высота | 0,826 | м |
|  |  |  |  | Высота до сидения | 0,417 | м |
|  |  |  |  | Назначение | Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-7 лет |  |
|  |  |  |  | Требования к пружине |  |  |
|  |  |  |  | Габариты | Не менее 390х125(-3,6) | мм |
|  |  |  |  | Крайние витки | Поджаты и шлифованы на 3/4 |  |
|  |  |  |  | Материал | 55С2А-21 ГОСТ14959-79 |  |
|  |  |  |  | Диаметр круга пружины | Не менее 21 | мм |
|  |  |  |  | Количество полных витков | Не менее 9 | шт |
|  |  |  |  | Количество рабочих витков | Не менее 7,5 | шт |
|  |  |  |  | Межвитковое расстояние | Не менее 14 и не более 29 мм в любом положении на постаменте |  |
|  |  |  |  | Крепление пружины | Крайние витки пружины приварены по всей длине витка к стальным пластинам толщиной 6 мм. Для уменьшения нагрузки на места сварки оба конца пружины закреплены в стаканах из трубы ЭС диаметром 133 мм. Стаканы приварены одним краем к пластине. Высота стаканов – 70 мм. |  |
|  |  |  |  | Требования к сидению и спинке |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Фанера ламинированная водостойкая толщиной 15 мм. Сидение и спинка утоплены в отфрезерованные пазы в боковых стенках. |  |
|  |  |  |  | Габариты сидения | 400х220 |  |
|  |  |  |  | Габариты спинки | 400х200 |  |
|  |  |  |  | Количество отверстий для крепления | 4 | шт |
|  |  |  |  | Способ установки | Сидение закреплено при помощи болтов к верхней опорной пластине пружины |  |
|  |  |  |  | Требования к боковым накладкам |  |  |
|  |  |  |  | Форма | Фигурки, изображающие Пароходик преимущественно красного цвета с полноцветной печатью УФ красками. |  |
|  |  |  |  | Материал основания | Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм |  |
|  |  |  |  | Размеры накладки основания | 724х600 | мм |
|  |  |  |  | Требования к рукояткам |  |  |
|  |  |  |  | Место расположения | В верхней части накладок 2 рукоятки |  |
|  |  |  |  | Материал | Труба диаметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм, согнутая в полукруг диаметром 200 мм. Торцы рукояток приварены к стальным плоским кругам диаметром 60 мм и толщиной не менее 3 мм. |  |
|  |  |  |  | Крепление рукояток | Болтами через боковую накладку. Диаметр болта М6. |  |
|  |  |  |  | Требования к подножке и задней стяжке |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Труба диаметром 22 мм, с двумя ушками овальной формы. | мм |
|  |  |  |  | Расстояние от сидения до подножки | Не менее 213 | мм |
|  |  |  |  | Требования к закладной детали |  |  |
|  |  |  |  | Материал стойки | Профильная труба 60х60х2 |  |
|  |  |  |  | Материал крестовины | Профильная труба 60х30х2 |  |
|  |  |  |  | Длина | 500 | мм |
|  |  |  |  | Размер крестовины в плане | 400х400 | мм |
|  |  |  |  | Способ крепления | Сварена к нижней пластиной пружинного блока |  |
|  |  |  |  | Покрытия |  |  |
|  |  |  |  | Фанера | Акриловая эмаль по выравнивающему грунту покрытая УФ печатью. Изображение, выполненное с помощью УФ печати, защищено лаковым покрытием. |  |
|  |  |  |  | Металл | Порошковая полиэфирная краска |  |
|  |  |  |  | Метизы | Оцинкованные |  |
|  |  |  |  | Заглушки |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Желтый, белый, красный или синий |  |
|  |  |  |  | Материал | Пластик |  |
|  |  |  |  | Вид | Составные, сферические М6-8 |  |