| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование уличное Примерный эскиз | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 1518 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 1335 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 568 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Столешница, шт. | 1 |
|  |  | Стойка, шт. | 3 |
|  |  | Сиденье, шт. | 3 |
|  |  | Кронштейн, шт. | 3 |
|  |  | Накладка 1, шт. | 3 |
|  |  | Накладка 2, шт. | 1 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012. Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 52169-2012 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. Каждое оборудование согласно ГОСТ Р 52169-2012 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. |  |
|  | Столешница |  |  |
|  |  | Фанера столешницы используется ФСФ толщиной не менее 18 мм, габаритами не менее 990х924 мм, имеет форму треугольника с скругленными углами радиусом 250мм. Имеет в три направления по 2 отверстия диаметром 10 мм и по четыре отверстия диаметром 4мм. |  |
|  | Стойка |  |  |
|  |  | Стойка изготовлена из электросварной трубы внешним диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм. Труба имеет один гиб радиусом 150мм и углом 90⁰. С одного торца трубы, на коротком участке после гиба, пристутствуют 2 отверстия диаметром 11,2 мм, необходимые для крепления со столешницей. С другого торца, где длинный участок прямой трубы пристутствуют так же 2 отверстия диаметром 10 мм, неоходимыя для крепления с сиденьем. |  |
|  | Сиденье |  |  |
|  |  | Фанера сиденья используется ФСФ толщиной не менее 18 мм, габаритами не менее 336х300 мм, имеет форму овала с вырезом с одного края в виде отверстия диаметром 29 мм. так же имеет 2 отверстия диаметром 12 мм для крепления с кронштеном. |  |
|  | Кронштейн |  |  |
|  |  | Кронштейн имеет размеры 185х63х60 мм конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 90⁰ с двух сторон. По форме напоминает конус. С каждой стороны имеются по 2 отверстия диаметром 10 мм для крепления со стойкой и сиденьем. |  |
|  | Накладка 1 |  |  |
|  |  | Фанера накладки используется ФСФ толщиной не менее 18 мм, габаритами не менее 483х196 мм, имеет форму дуги, радиусом 210мм и углом 150⁰. |  |
|  | Накладка 2 |  |  |
|  |  | Фанера накладки используется ФСФ толщиной не менее 18 мм, габаритами не менее 241х236 мм, торцы по периметру имеют волнообразную форму. |  |