| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения |
| 1 | Игровой макет «Мостик-переход» (ИМ091) | шт | 1 | Назначение | Игровой макет в форме мостика. Предназначен для детей от 3 до 7 лет. |  |
|  |  |  |  | Длина | Не менее 1,95 | м |
|  |  |  |  | Ширина | Не менее 0,724 | м |
|  |  |  |  | Высота (от уровня земли) | Не менее 1,1 | м |
|  |  |  |  | Каркас |  |  |
|  |  |  |  | Материал |  |  |
|  |  |  |  | Поперечные горизонтальные направляющие каркаса | Профильная труба 60х30х2, ГОСТ 30245-2003. |  |
|  |  |  |  | Количество | 2 | шт |
|  |  |  |  | Размеры | 620 | мм |
|  |  |  |  | Вертикальные центральные стойки каркаса | Профильная труба 20х20х1,5, ГОСТ 13663-86. |  |
|  |  |  |  | Количество | 2 | шт |
|  |  |  |  | Размеры | 380 | мм |
|  |  |  |  | Место размещения | По центру мостика, с обеих сторон, по одной штуке |  |
|  |  |  |  | Вертикальные крайние стойки каркаса | Профильная труба 30х30х1,5, ГОСТ 13663-86. |  |
|  |  |  |  | Количество | 4 | шт |
|  |  |  |  | Длина | 850 | мм |
|  |  |  |  | Место размещения | По краям мостика, с обеих сторон, по две штуки |  |
|  |  |  |  | Направляющие пола | Профильная труба 30х30х1,5, ГОСТ 13663-86. |  |
|  |  |  |  | Количество | 2 | шт |
|  |  |  |  | Длина | 1791 | мм |
|  |  |  |  | Место размещения и форма | Приварены между двумя поперечными горизонтальными направляющими на расстоянии 70 мм от их краев. Изогнуты по радиусу 1790 мм. |  |
|  |  |  |  | Направляющие перил | Профильная труба 20х20х1,5, ГОСТ 13663-86. |  |
|  |  |  |  | Количество | 4 | шт |
|  |  |  |  | Длина | 1791 | мм |
|  |  |  |  | Место размещения и форма | Приварены между двумя поперечными крайними вертикальными стойками на расстоянии 377 мм друг от друга. Изогнуты по радиусу 1790 мм. Приварены с одной и с другой стороны мостика. |  |
|  |  |  |  | Перила | Круглая труба ВГП 25х3,2, ГОСТ 3262-75. |  |
|  |  |  |  | Количество | 2 | шт |
|  |  |  |  | Длина | 1820 | мм |
|  |  |  |  | Место размещения и форма | Приварены к вертикальным стойкам с обеих сторон. Изогнуты по радиусу 1790 мм. |  |
|  |  |  |  | Накладки |  |  |
|  |  |  |  | Боковины | Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 12 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |  |
|  |  |  |  | Количество | 4 | шт |
|  |  |  |  | Размеры | 750х612 | мм |
|  |  |  |  | Форма | Верх и низ панелей выбраны по радиусу 1775 мм. По панелям выфрезерован рисунок в виде трех паззлов. Один из паззлов (четвертый) выпилен и используется в виде накладки. |  |
|  |  |  |  | Форма накладок «паззлов» | В количестве 4 штуки. Размеры 230х230 мм. |  |
|  |  |  |  | Пол | Водостойкая ламинированная фанера с сетчатым покрытием, сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |  |
|  |  |  |  | Количество | 11 | шт |
|  |  |  |  | Размеры | 680х150 | мм |
|  |  |  |  | Углы | Углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 10 мм. |  |
|  |  |  |  | Сборка изделия | На стальных болтах, оцинкованных. |  |
|  |  |  |  | Элементы стальные | Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы |  |
|  |  |  |  | Все фанерные накладки | Окрашены акриловой эмалью |  |
|  |  |  |  | Заглушки | Пластиковые, сферические, составные М6-8 |  |
|  |  |  |  | Упаковка | Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10 |  |