# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технические  характеристики

| Наименование | Вид изделия | Функциональные и технические характеристики оборудования |
| --- | --- | --- |
| Газонное ограждение ОГ-19 (ОГ010) |  | Технические данные: • Длина 2 м • Высота (секции) 0,4 м • Ширина 0,02 м Требования к конструкции Две горизонтальные направляющие, из профильной трубы 20х20х1,5, связанные между собой, по бокам, вертикальными стяжками из профильной трубы 25х25х1,5 (или полосы 20х4 при монтаже на болты). Внутренняя часть заполняется рисунком из профиля 15х15х1,5 мм. Внутренняя часть представляет собой прямоугольник, связанный с рамкой по бокам и в верхней и нижней частях. Материалы и их количество Верхняя и нижняя направляющие — профильная труба сечением 20х20х1,5 – 2 штуки. Боковины – профильная труба сечением 20х20х1,5 или полоса 20х4 с отверстиями под крепеж болта. Заполнение (прямоугольник) – профильная труба 15х15х1,5 – 4 штуки. Заполнение (связи рамки и прямоугольника) – 6 штук. Требования к покраске: Полимерно-порошковая краска устойчивая к сложным атмосферным условиям, истиранию, воздействию ультрафиолета. Требования к монтажу: Ограждение присоединяется к столбам на сварке или пр помощи болтов. Столбы в состав ограждения не входят. |