| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения |
| 1 | Бум детский «Следы» (СЭ225) | шт | 1 | Назначение | Бум состоит из двух полуокружностей с размещенными на них кругами из фанеры под ногоступы. Изображение следов выполнено методом прямой УФ печати по акриловому грунту и покрыто защитным слоем лака. |  |
|  |  |  |  | Длина | 3219 | мм |
|  |  |  |  | Ширина | 1182 | мм |
|  |  |  |  | Высота | 150 | мм |
|  |  |  |  | Материал каркасов полуокружностей | Труба профильная |  |
|  |  |  |  | Сечение трубы | 30х30 ГОСТ 8639-82 | мм |
|  |  |  |  | Толщина стенки трубы | 1,5 | мм |
|  |  |  |  | Конструкция полуокружностей | Дуга R=655 мм приваренная к трем стойкам из трубы профильной 30х30х1,5 длиной 470 мм. Стойки приварены через равные расстояния. Длина полуокружности 1330 мм. Количество полуокружностей – 2 шт. К полуокружностям приварены участки полосы 30х4 длиной 50 мм. Количество участков полосы 10 штук на одной полуокружности. В полосе, на расстоянии 35 мм, просверлены отверстия диаметром 9 мм. |  |
|  |  |  |  | Материал ногоступов | Фанера березовая водостойкая толщиной 15 мм марки ФСФ. |  |
|  |  |  |  | Габариты ногоступов | D=300 | мм |
|  |  |  |  | Форма ногоступов | Круг |  |
|  |  |  |  | Количество ногоступов | Всего 10 штук, по 5 штук на полуокружности |  |
|  |  |  |  | Изображения | Следы неведомого существа выполнены методом прямой УФ печати по акриловому грунту и покрыты защитным слоем лака. |  |
|  |  |  |  | Соединения сидения и каркаса | Болтовые |  |
|  |  |  |  | Размер болтов | М6х30 DIN603 |  |
|  |  |  |  | Количество болтов | 20 | шт |
|  |  |  |  | Все металлические детали | Окрашены порошковой краской |  |
|  |  |  |  | Установка | Осуществляется путем бетонирования стоек зацепа на глубину не менее 530 мм. |  |