| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование уличное Примерный эскиз | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 1923 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 1425 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 650 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Борт, шт. | 2 |
|  |  | Стойка, шт. | 4 |
|  |  | Настил, шт. | 1 |
|  |  | Уголок-фундамент, шт. | 4 |
|  |  | Уголок, шт. | 32 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012. Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 52169-2012 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. Каждое оборудование согласно ГОСТ Р 52169-2012 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. |  |
|  | Борт |  |  |
|  |  | Борт выполнен из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 1480*600 мм. Борт выполнен в форме прямоугольника со скругленными верхней и нижней стороной. Верхняя сторона скруглена наружу радиусом не менее 2175 мм, нижняя сторона скруглена вовнутрь радиусом не менее 1675 мм. В фанере выполнены пазы в количестве 9 шт., расположенные по дуге. На борт крепится накладка, выполненная из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 887*134 мм. Форма накладки выполнена по дуге, повторяющей очертания верней стороны борта. Ширина накладки 100 мм. В накладке выполнены отверстия диаметром не менее 12 мм в количестве 6 шт. |  |
|  | Стойка |  |  |
|  |  | Стойка представляет из себя панель и панель укороченную, которые соединены металлическим уголком и уголком-фундаментом. Панель выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 600*425 мм. Панель имеет по центру от основания паз размерами 353*20 мм. Панель имеет вид башни с пазами глубиной 30 мм сверху. Панель укороченная выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 600*332 мм. Панель укороченная имеет паз размерами 222*20 мм. Панель укороченная имеет вид башни с пазами глубиной 30 мм сверху, усеченной по одной вертикальной стороне. |  |
|  | Настил |  |  |
|  |  | Настил представляет собой шесть прямоугольных ступеней, которые закреплены по дуге на борту с помощью уголка. Ступени выполнены из фанеры ФОФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 946*260 мм. В ступени выполнены отверстия диаметром не менее 12 мм в количестве 4 шт. В крайних ступенях выполнен паз под стойку. |  |
|  | Уголок-фундамент |  |  |
|  |  | Уголок-фундамент длиной 1105 мм конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 90 градусов. После гибки уголок имеет габариты 1105х80х80 мм. Имеются 12 отверстий по шесть с каждого края на определенном расстоянии для крепления к фанерным панелям. |  |
|  | Уголок |  |  |
|  |  | Уголок представляет собой деталь, изготовленную из листового металла толщиной не менее 2,5 мм, которая согнута под углом 90 градусов. Габариты уголка 55*55*50 мм. В уголке выполнены 2 паза размерами 16,5*10,5 мм. По краям уголок скруглен радиусом не менее 20 мм. |  |