| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения |
| 1 | Качалка на пружине «Скутер У1» (КЧ074) | шт | 1 | Количество мест | 1-местная качалка на пружине для одновременного раскачивания одного ребенка |  |
|  |  |  |  | Длина | 1,02 | м |
|  |  |  |  | Ширина | 0,336 | м |
|  |  |  |  | Высота | 0,835 | м |
|  |  |  |  | Назначение | Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-7 лет |  |
|  |  |  |  | Требования к пружине |  |  |
|  |  |  |  | Количество | 1 | шт |
|  |  |  |  | Габариты | Не менее 390х125(-3,6) | мм |
|  |  |  |  | Крайние витки | Поджаты и шлифованы на 3/4 |  |
|  |  |  |  | Материал | 55С2А-21 ГОСТ14959-79 |  |
|  |  |  |  | Диаметр круга пружины | Не менее 21 | мм |
|  |  |  |  | Количество полных витков | Не менее 9 | шт |
|  |  |  |  | Количество рабочих витков | Не менее 7,5 | шт |
|  |  |  |  | Межвитковое расстояние | Не менее 14 и не более 29 мм в любом положении на постаменте |  |
|  |  |  |  | Крепление пружины | Крайние витки пружины приварены по всей длине витка к стальным пластинам толщиной 6 мм. Для уменьшения нагрузки на места сварки оба конца пружины закреплены в стаканах из трубы ЭС диаметром 133 мм. Стаканы приварены одним краем к пластине. Высота стаканов – 70 мм. |  |
|  |  |  |  | Требования к сидению |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм |  |
|  |  |  |  | Габариты сидения первого | 350х220 | мм |
|  |  |  |  | Задняя часть сидения | Скруглена по радиусу 110 мм |  |
|  |  |  |  | Передняя часть сидения | Прямая, углы закруглены по радиусу 30 мм |  |
|  |  |  |  | Требования к боковинам |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Количество – 2 шт. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. На боковины должно быть нанесено изображение скутера, преимущественно красного и белого цвета, выполненного методом полноцветной УФ печати. |  |
|  |  |  |  | Габариты детали | 1020х500 | мм |
|  |  |  |  | Требования к прочим накладкам |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Фанера ламинированная березовая с сетчатым покрытием, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм |  |
|  |  |  |  | Размеры накладок |  |  |
|  |  |  |  | «Подножка» | 2 шт – 600х120 мм (изготовлена из ламинированной фанеры с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм) |  |
|  |  |  |  | Стальные элементы каркаса |  |  |
|  |  |  |  | Материал и форма передних ручек качалки | Труба диаметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм. Торцы рукояток приварены к стальным плоским кругам диаметром 60 мм и толщиной не менее 3 мм. |  |
|  |  |  |  | Количество | 2 | шт |
|  |  |  |  | Материал средней и форма ручки качалки | Количество – 2 шт. Труба диаметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм, согнутая в круг диаметром 261 мм. Торцы рукоятки приварены к стальным пластинам размером 70х30 мм, с закругленными по радиусу 30 мм, торцами. |  |
|  |  |  |  | Требования к закладной детали |  |  |
|  |  |  |  | Материал стойки | Профильная труба 60х60х2 |  |
|  |  |  |  | Материал крестовины | Профильная труба 60х30х2 |  |
|  |  |  |  | Длина | 500 | мм |
|  |  |  |  | Размер крестовины в плане | 400х400 | мм |
|  |  |  |  | Способ крепления | Сварена к нижней пластиной пружинного блока |  |
|  |  |  |  | Количество | 1 | шт |
|  |  |  |  | Покрытия |  |  |
|  |  |  |  | Фанера | Акриловая эмаль по выравнивающему грунту покрытая УФ печатью. Изображение, выполненное с помощью УФ печати, защищено лаковым покрытием. |  |
|  |  |  |  | Металл | Порошковая полиэфирная краска |  |
|  |  |  |  | Метизы | Оцинкованные |  |