| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование уличное Примерный эскиз | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 1195 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 204 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 1310 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Стенд музыкальный, шт. | 1 |
|  |  | Сфера, шт. | 2 |
|  |  | Палочка ударная, шт. | 1 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 34614.1. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ 34614.1 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. Каждое оборудование согласно ГОСТ 34614.1 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. |  |
|  | Стенд музыкальный |  |  |
|  |  | Стенд должен состоять из следующих элементов: - панель – 1 шт.; - проставка – 4 шт.; - труба – 7 шт.; Стенд музыкальный состоит из металлических труб (выполненых из металлических труб диаметром 32 мм, длиной не менее 220 мм и не более 520 мм) закрепленных на панели (выполненной из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами 936*661) при помощи проставок выполненных из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм и соответствующих крепежных элементов. Стенд музыкальный крепится на трубы 57 с помощью пластиковых хомутов в количестве 4 шт. |  |
|  | Сфера |  |  |
|  |  | Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Полусферы представляют собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 102 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. Для скрепления двух полусфер между собой выполнены 4 отверстия диаметрами не менее 9,2 мм, которые расположены на расстоянии не менее 100 мм по осевом. Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 2,5 мм. Представляет собой деталь крестообразной формы с полусферическими радиусными частями по четырем краям, радиусы не менее 28,5 мм. В радиусных частях выполнены отверстия-пазы размерами не менее 40х12 мм, всего 4 шт. Отверстия-пазы расположены от края крестообразных окончаний на расстоянии не менее 22 мм и расположены длинной стороной перпендикулярно крестообразным окончанием, которые позволяют регулировать угол установки кронштейна. Отверстия под крепления пластиковых полусфера закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружному бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм. |  |
|  | Палочка ударная |  |  |
|  |  | Палочка ударная представляет сборную конструкцию, состоящую из пластиковой ударной части и металлической ручки через которую проходит трос закрепленный к уличному оборудованию. На уличном оборудовании для крепления палочки установлен специальный кронштейн выполненный из пластика. |  |