| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование уличное Примерный эскиз | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 3747 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 2247 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 1622 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Сфера 57, шт. | 2 |
|  |  | Труба 57, шт. | 4 |
|  |  | Панель, шт. | 1 |
|  |  | Панель боковая, шт. | 2 |
|  |  | Опора, шт. | 6 |
|  |  | Грунтозацеп, шт. | 7 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012. Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 52169-2012 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. Каждое оборудование согласно ГОСТ Р 52169-2012 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. |  |
|  | Сфера 57 |  |  |
|  |  | Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Полусферы представляют собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 102 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. Для скрепления двух полусфер между собой выполнены 4 отверстия диаметрами не менее 9,2 мм, которые расположены на расстоянии не менее 100 мм по осевом. Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 2,5 мм. Представляет собой деталь крестообразной формы с полусферическими радиусными частями по четырем краям, радиусы не менее 28,5 мм. В радиусных частях выполнены отверстия-пазы размерами не менее 40х12 мм, всего 4 шт. Отверстия-пазы расположены от края крестообразных окончаний на расстоянии не менее 22 мм и расположены длинной стороной перпендикулярно крестообразным окончанием, которые позволяют регулировать угол установки кронштейна. Отверстия под крепления пластиковых полусфера закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружнему бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм. |  |
|  | Труба 57 |  |  |
|  |  | Трубы выполнены из трубы стальной диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. В трубах, которые соединяются со сферой, в местах крепления сфер выполнены сквозные отверстия диаметром не менее 11 мм. Концы труб закрыты заглушками пластиковыми. 2 трубы выполнены в виде прямой трубы длиной не менее 1200 мм. 2 трубы выполнены в виде прямой трубы длиной не менее 2210 мм. |  |
|  | Панель |  |  |
|  |  | Панель выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 1433*990 мм. Верхняя сторона выполнена с волнообразным рельефом, радиусы рельефа – внутренний выступ радиусом не менее 450 мм, наружный выступ радиусом не менее 1500 мм. В фанере выполнены отверстия диаметром не менее 240 мм в количестве 4 шт., пазы размером не менее 100*60 мм в количестве 4 шт. В фанере выполнен паз в виде прямоугольника со скругленным верхним краем, размерами не менее 600*400 мм и радиусом скругления не менее 200 мм. На панель крепится круглая накладка диаметром не менее 210 мм в количестве 4 шт., выполненная из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. На панель крепиться прямоугольная ступень с скругленными углами, выполненная из фанеры ФОФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 450*150 мм и радиусом скругления не менее 50 мм. Прямоугольная ступень крепиться к панели на уголок. Уголок представляет собой деталь, изготовленную из листового металла толщиной не менее 2,5 мм, которая согнута под углом 90 градусов. Габариты уголка 55*55*50 мм. В уголке выполнены 2 паза размерами 16,5*10,5 мм. По краям уголок скруглен радиусом не менее 20 мм. Панель крепиться на трубы 57 с помощью пластиковых хомутов. |  |
|  | Панель боковая |  |  |
|  |  | Панель боковая выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 1433*990 мм. Верхняя сторона выполнена с волнообразным рельефом, радиусы рельефа – внутренний и наружные выступы волны радиусами не менее 400 мм. В фанере выполнены отверстия диаметром не менее 240 мм в количестве 2 шт., пазы размером не менее 100*60 мм в количестве 5 шт. В фанере выполнен паз в виде прямоугольника со скругленным верхним краем, размерами не менее 600*400 мм и радиусом скругления не менее 200 мм. На панель боковую крепится круглая накладка диаметром не менее 210 мм в количестве 2 шт., выполненная из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. На панель крепиться прямоугольная ступень с скругленными углами, выполненная из фанеры ФОФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 450*150 мм и радиусом скругления не менее 50 мм. Прямоугольная ступень крепиться к панели на уголок. Уголок представляет собой деталь, изготовленную из листового металла толщиной не менее 2,5 мм, которая согнута под углом 90 градусов. Габариты уголка 55*55*50 мм. В уголке выполнены 2 паза размерами 16,5*10,5 мм. По краям уголок скруглен радиусом не менее 20 мм. На панель боковую крепиться вертикальная прямоугольная панель со скругленным углом в количестве 2 шт., выполненная из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 570*150 мм и радиусом скругления не менее 150 мм. В вертикальной панели выполнен паз размерами не менее 59*20 мм. На панель боковую и панель вертикальную крепиться ступень полукруглая в количестве 2 шт., выполненная из фанеры ФОФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 316*148 мм и радиусом скругления не менее 148 мм. Панель вертикальная и ступень полукруглая крепятся к панели боковой с помощью уголка. Панель боковая крепиться к трубам 57 с помощью пластикового хомута. На панель с помощью саморезов крепиться накладка в количестве 2 шт., повторяющая контур панели. Накладка выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. Панели боковые располагаются друг параллельно друга и направлены под углом 135 градусов относительно панели. |  |
|  | Опора |  |  |
|  |  | Опора представляет собой стальную стойку с закреплённой на ней круглой ступенью. Стойка представляет собой сварную конструкцию из трубы стальной диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм и фланца, выполненного из листового металла толщиной не менее 4 мм. Габариты стойки не менее 140*140*732 мм. Размер трубы не менее 728 мм. Фланец выполнен в форме квадрата со сторонами не менее 140*140 мм, со скругленными углами радиусом не менее 20 мм. Во фланце выполнены отверстия диаметром 9 мм в количестве 4 шт. Фланец приварен к трубе по торцу. Конец трубы, который бетонируется в землю, закрыт заглушкой пластиковой. Круглая ступень должна быть выполнена из фанеры ФОФ толщиной не менее 18 мм. Форма ступени должна быть круглая диаметром не менее 250 мм. В ступени выполнены отверстия диаметром 12 мм в количестве 4 шт. |  |
|  | Грунтозацеп |  |  |
|  |  | Грунтозацеп представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двух деталей, изготовленных из листового металла толщиной не менее 2,5 мм. Габариты не менее 24*65*700 мм. |  |