| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения |
|  | Игровой макет «Вагон-Росточек» (ИМ082) | шт | 1 | Назначение | Игровой макет в форме вагончика, с двумя сидениями, предназначен для детей от 2 до 7 лет. С двух противоположных длинных сторон установлены боковые накладки из фанеры, с полиграфическими изображением ростка нового растения, с одного торца - вход, другой торец оформлен стальным, решетчатым балконом. |  |
|  |  |  |  | Ширина | Не менее 0,941 |  |
|  |  |  |  | Длина | Не менее 1,4 |  |
|  |  |  |  | Высота | Не менее 1,458 |  |
|  |  |  |  | Каркас основной | Сварной из профильной трубы 25х25х1,5 мм и 40х40х2 мм |  |
|  |  |  |  | Стойки каркаса (задние и передние) | Труба профильная 40х40х2, в количестве 4 штук, длиной 1650 мм. Верхняя часть стоек связана между собой рамкой основания крыши. |  |
|  |  |  |  | Основание крыши | Труба профильная 25х25х1,5 выгнутая по R=802 мм |  |
|  |  |  |  | Материал ограждений балкона | Труба круглая диаметром 22 мм и с толщиной стенки 2,8 мм - 3 шт |  |
|  |  |  |  | Форма балкона | Полукруг R=208 мм |  |
|  |  |  |  | Материал поручня балкона | Труба круглая диаметром 28 мм и толщиной стенки 3,2 мм |  |
|  |  |  |  | Материал боковых поручней | Труба круглая диаметром 28 мм и толщиной стенки 3,2 мм |  |
|  |  |  |  | Высота поручня балкона | 742 от уровня земли |  |
|  |  |  |  | Крыша | Единый кусок цветного монолитного поликарбоната толщиной 4 мм, размером 1000х1400 мм. |  |
|  |  |  |  | Крепление крыши | Термошайбы 10 в количестве 12 штук |  |
|  |  |  |  | Покрытие пола | Фанера, ламинированная с сетчатым антискользящим покрытием, толщиной 15 мм. Габарит пола 1188х800 мм. |  |
|  |  |  |  | Боковины макета | В количестве – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм. Все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |  |
|  |  |  |  | Размеры окон | 260х300 (по 3 штуки с каждой стороны) | мм |
|  |  |  |  | Сидение | В количестве – 2 шт, расположенных внутри, вдоль вагона, с двух сторон. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |  |
|  |  |  |  | Размеры сидения | 1091х200 | мм |
|  |  |  |  | Рисунки на боковинах макета | Выполнены методом прямой двусторонней УФ печати и покрыты защитным слоем лака. |  |
|  |  |  |  | Диаметр колес | 180 (кол-во - 4 шт) | мм |
|  |  |  |  | Размеры боковой стенки | Длина – 1240, высота – 1100 | мм |
|  |  |  |  | Сборка изделия | На стальных болтах, оцинкованных. |  |
|  |  |  |  | Глубина бетонирования ножек | Не менее 300 мм |  |
|  |  |  |  | Элементы стальные | Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы |  |
|  |  |  |  | Все фанерные накладки | Окрашены акриловой грунтовкой |  |
|  |  |  |  | Изображения на боковых панелях | Выполнены методом прямой, двусторонней, УФ печати по акриловому грунту и покрыты лаком. |  |
|  |  |  |  | Заглушки | Пластиковые, сферические, составные М6-8 |  |