| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование уличное Примерный эскиз | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 1608 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 941 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 950 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Стойка, шт. | 3 |
|  |  | Столешница, шт. | 1 |
|  |  | Нижняя полка, шт. | 1 |
|  |  | Передняя панель, шт. | 1 |
|  |  | Боковая панель, шт. | 2 |
|  |  | Упор, шт. | 1 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012. Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 52169-2012 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. Каждое оборудование согласно ГОСТ Р 52169-2012 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. |  |
|  | Стойка |  |  |
|  |  | Стойка выполнена из трубы стальной диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. Концы трубы закрыты заглушками пластиковыми. Длина трубы не менее 1200 мм. |  |
|  | Столешница |  |  |
|  |  | Столешница выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 1490*740 мм. В фанере выполнено отверстие диаметром не менее 200 мм. Фанера выполнена в «П-образной» форме. На столешницу с помощью саморезов закреплены круглые накладки, выполненные из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм диаметром не менее 170 мм в количестве 2 шт., диаметром не менее 80 мм в количестве 2 шт., диаметром не менее 260 мм в количестве 1 шт. Столешница закреплена на боковую панель с помощью металлических уголков. |  |
|  | Нижняя полка |  |  |
|  |  | Нижняя полка выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 1490*740 мм. Фанера выполнена в «П-образной форме» со скругленным верхним краем радиусом не менее 1000 мм. В фанере выполнены отверстия диаметром не менее 12 мм в количестве 10 шт. Нижняя полка закреплена на боковую панель с помощью металлических уголков. |  |
|  | Передняя панель |  |  |
|  |  | Передняя панель выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 800*549 мм. Панель выполнена в форме прямоугольной рамки. Размеры прямоугольного отверстия не менее 630*349 мм. В передней панели выполнены отверстия диаметром не менее 12 мм в количестве 8 шт. На переднюю панель с помощью саморезов закреплены круглые накладки, выполненные из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм диаметром не менее 80 мм в количестве 4 шт. Расстояние между накладками не менее 60 мм. Передняя панель крепится к столешнице и нижней полке с помощью металлического уголка. |  |
|  | Боковая панель |  |  |
|  |  | Бокова панель выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 900*310 мм. Фанера выполнена в прямоугольной форме со скруглённым углом. Радиус скругления не менее 150 мм. В панели выполнен паз размером не менее 92*20 мм. Расстояние от верхнего края панели до паза не менее 99 мм, расстояние от длинной стороны панели до 109 мм. На панель крепиться кронштейн, выполненный из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 270*88 мм. В кронштейне выполнены два паза шириной не менее 30 мм и два отверстия диаметром мне менее 12 мм. Кронштейн крепиться к боковой панели с помощью уголка. Уголок представляет собой деталь, изготовленную из листового металла толщиной не менее 2,5 мм, которая согнута под углом 90 градусов. Габариты уголка 55*55*50 мм. В уголке выполнены 2 паза размерами 16,5*10,5 мм. По краям уголок скруглен радиусом не менее 20 мм. Боковая панель крепится к стойкам с помощью пластикового хомута. |  |
|  | Упор |  |  |
|  |  | Упор выполнен из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, размерами не менее 549*310 мм. Фанера выполнена в прямоугольной форме. В фанере выполнены отверстия диаметром не менее 12 мм в количестве 4 шт., отверстия диаметром 10 мм в количестве 4 шт. Упор крепиться к столешнице и нижней полке с помощью металлического уголка и к стойке с помощью пластикового хомута. |  |