| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения |
| 1 | Качалка на двух пружинах «Джип У1» (КЧ060) | шт | 1 | Количество мест | 2 места должны быть предназначены для одновременного раскачивания двух детей |  |
|  |  |  |  | Длина | 1,0 | м |
|  |  |  |  | Ширина | 0,936 | м |
|  |  |  |  | Высота | 1,03 | м |
|  |  |  |  | Назначение | Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-7 лет |  |
|  |  |  |  | Требования к пружине |  |  |
|  |  |  |  | Количество | 2 | шт |
|  |  |  |  | Габариты | Не менее 390х125(-3,6) | мм |
|  |  |  |  | Крайние витки | Поджаты и шлифованы на 3/4 |  |
|  |  |  |  | Материал | 55С2А-21 ГОСТ14959-79 |  |
|  |  |  |  | Диаметр круга пружины | Не менее 21 | мм |
|  |  |  |  | Количество полных витков | Не менее 9 | шт |
|  |  |  |  | Количество рабочих витков | Не менее 7,5 | шт |
|  |  |  |  | Межвитковое расстояние | Не менее 14 и не более 29 мм в любом положении на постаменте |  |
|  |  |  |  | Крепление пружины | Крайние витки пружины приварены по всей длине витка к стальным пластинам толщиной 6 мм. Для уменьшения нагрузки на места сварки оба конца пружины закреплены в стаканах из трубы ЭС диаметром 133 мм. Стаканы приварены одним краем к пластине. Высота стаканов – 70 мм. |  |
|  |  |  |  | Требования к сидению |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Количество 1 шт. Фанера березовая ламинированная толщиной 15 мм. |  |
|  |  |  |  | Габариты детали | 600х250 |  |
|  |  |  |  | Габариты спинки | 600х300 |  |
|  |  |  |  | Требования к боковинам |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Количество – 2 шт. Боковина в форме джипа. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. На фанеру должен быть нанесен методом УФ печати рисунок изображающий боковину джипа. |  |
|  |  |  |  | Габариты детали | 1000х811 | мм |
|  |  |  |  | Требования к прочим накладкам |  |  |
|  |  |  |  | Размеры накладок и материал |  |  |
|  |  |  |  | «Пол» | 1 шт – размером 500х600 мм, фанера ламинированная с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм |  |
|  |  |  |  | «Ступень» | 2 шт – размером 300х150 мм, фанера ламинированная с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм |  |
|  |  |  |  | «Панель радиатора» | 1 шт – размером 600х250 мм, фанера марки ФСФ, сорт 2/2, толщиной 15 мм. На фанеру должен быть нанесен методом УФ печати рисунок изображающий радиатор джипа. |  |
|  |  |  |  | «Руль» | 1 шт – трехлучевой, диаметром 250 мм, из фанеры марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 18 мм |  |
|  |  |  |  | «Капот» | 1 шт – размером 600х320, из фанеры марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 15 мм. На фанеру должен быть нанесен методом УФ печати рисунок изображающий капот джипа. |  |
|  |  |  |  | «Приборная панель» | 1 шт – размером 600х150, из фанеры марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 15 мм |  |
|  |  |  |  | Стальные элементы каркаса |  |  |
|  |  |  |  | Материал опоры качалка | Профильная труба 25х25х1,5 мм и полоса 80х4 |  |
|  |  |  |  | Габариты опоры качалки | 800х400 | мм |
|  |  |  |  | Материал и форма стяжек качалки | Труба диаметром не менее 28 мм и толщиной стенки 2,8 мм. Торцы рукояток приварены к стальным плоским кругам диаметром 60 мм и толщиной не менее 3 мм. Длина труб – 320 мм. |  |
|  |  |  |  | Количество | 2 | шт |
|  |  |  |  | Требования к закладной детали |  |  |
|  |  |  |  | Материал стойки | Профильная труба 60х60х2 |  |
|  |  |  |  | Материал крестовины | Профильная труба 60х30х2 |  |
|  |  |  |  | Длина | 500 | мм |
|  |  |  |  | Размер крестовины в плане | 400х400 | мм |
|  |  |  |  | Способ крепления | Сварена к нижней пластиной пружинного блока |  |
|  |  |  |  | Количество | 2 | шт |
|  |  |  |  | Покрытия |  |  |
|  |  |  |  | Фанера | Акриловая эмаль по выравнивающему грунту, покрытая УФ печатью и лаком. |  |
|  |  |  |  | Металл | Порошковая полиэфирная краска |  |
|  |  |  |  | Метизы | Оцинкованные |  |