| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения |
|  | Игровой макет «Машинка Мини» (ИМ102) | шт | 1 | Назначение | Игровой макет в форме машины с вращающимся рулем. Предназначен для детей от 3 до 6 лет. |  |
|  |  |  |  | Длина | Не менее 1,475 | м |
|  |  |  |  | Ширина | Не менее 0,944 | м |
|  |  |  |  | Высота (от уровня земли) | Не менее 0,825 | м |
|  |  |  |  | Элементы машины |  |  |
|  |  |  |  | Материал боковых панелей | Кол-во – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |  |
|  |  |  |  | Размер | 1475х820 | мм |
|  |  |  |  | Форма | Автомобиля с двумя прорезанными окнами в верхней части. Одно окно имеет прямоугольную форму со сторонами 200х230 мм. Углы закруглены по радиусу 50 мм. Второе окно имеет вытянутую треугольником форму. Углы закруглены по радиусу 50 мм. |  |
|  |  |  |  | Материал спинки сидения | Кол-во – 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |  |
|  |  |  |  | Размер | 890х340 | мм |
|  |  |  |  | Форма | Прямоугольник, с верхним волнистым краем. Всего «волн» - 3 шт. Высота волны 30 мм. |  |
|  |  |  |  | Материал сидения | Кол-во – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |  |
|  |  |  |  | Размер | 890х200 | мм |
|  |  |  |  | Форма | Прямоугольник. |  |
|  |  |  |  | Материал бампера | Кол-во – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |  |
|  |  |  |  | Размер | 910х200 | мм |
|  |  |  |  | Форма | Бампер имеет сложную форму. По центру его толщина не превышает 40 мм, по длине 390 мм. Потом, в обе стороны он расширяется до 200 мм. Таким образом, формируется беспороговая зона для ребенка. Верхние внутренние углы расщирения бампера скруглены по радиусу 100 мм. В торцах, сделаны выступы, размером 60х10 мм, для фиксации в бортовых панелях. |  |
|  |  |  |  | Материал руля | Кол-во – 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |  |
|  |  |  |  | Размер | D=200 мм | мм |
|  |  |  |  | Форма | Представляет собой круг с тремя спицами. Ширина обода руля 41 мм. |  |
|  |  |  |  | Материал пола | Кол-во – 1 шт. Водостойкая ламинированная фанера с сетчатым покрытием марки ФЛ, толщиной не менее 15 мм. |  |
|  |  |  |  | Размер | 1380х910 | мм |
|  |  |  |  | Форма | Прямоугольная. По длинным сторонам сделаны по три специальных выступа, размером 60х10 мм, для фиксации пола в боковых панелях. |  |
|  |  |  |  | Материал накладок колес | Кол-во – 4 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 9 мм, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |  |
|  |  |  |  | Размер колеса | D=300 | мм |
|  |  |  |  | Размер внутреннего выпила колеса (диск) | D=200 | мм |
|  |  |  |  | Ширина обода | 50 | мм |
|  |  |  |  | Материал накладок верхних дверных | Кол-во – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 9 мм, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |  |
|  |  |  |  | Размер | 512х47 | мм |
|  |  |  |  | Материал нижнего молдинга | Кол-во – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 9 мм, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |  |
|  |  |  |  | Размер | 740х30 | мм |
|  |  |  |  | Материал рулевой колонки | Кол-во – 1 шт. Труба круглая диаметром 28 мм, с толщиной стенки 2,8 мм. |  |
|  |  |  |  | Размер рулевой колонки | 277х300х214 |  |
|  |  |  |  | Метизы |  |  |
|  |  |  |  | Колпачек пластиковый для бота М8 составной | 1 | шт |
|  |  |  |  | Шайба 8 Din 9021 | 1 | шт |
|  |  |  |  | Гайка М8 Din 985 | 1 | шт |
|  |  |  |  | Колпачек пластиковый для болта М6 составной | 22 | шт |
|  |  |  |  | Шайба 6 Din 9021 | 45 | шт |
|  |  |  |  | Гайка М6 Din 985 | 22 | шт |
|  |  |  |  | Болт М6х30.01 Din 603 | 18 | шт |
|  |  |  |  | Болт М6х35.01 Din 603 | 12 | шт |
|  |  |  |  | Болт М6х40.01 Din 603 | 15 | шт |
|  |  |  |  | Гайка М6 Din 1587 | 23 | шт |
|  |  |  |  | Прочие требования |  |  |
|  |  |  |  | Сборка изделия | На стальных болтах, оцинкованных. |  |
|  |  |  |  | Элементы стальные | Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы |  |
|  |  |  |  | Все фанерные накладки | Окрашены акриловой эмалью |  |
|  |  |  |  | Заглушки | Пластиковые, сферические, составные М6-8 |  |
|  |  |  |  | Упаковка | Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10 |  |
|  |  |  |  | Монтаж | Элементы машинки собираются между собой и бетонируются на глубину до 300 мм, таким образом, чтобы верхняя часть фундамента была выполнена на глубине -200 мм |  |