| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ворота детские Примерный эскиз | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 2004 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 1206 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 957 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Сфера 57, шт. | 3 |
|  |  | Стойка, шт. | 2 |
|  |  | Распорка, шт. | 1 |
|  |  | Связь, шт. | 2 |
|  |  | Грунтозацеп, шт. | 1 |
|  |  | Сетка, шт. | 1 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Ворота детские должны представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012. Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 52169-2012 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. Каждое оборудование согласно ГОСТ Р 52169-2012 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. |  |
|  | Сфера 57 |  |  |
|  |  | Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Полусферы представляют собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 102 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. Для скрепления двух полусфер между собой выполнены 4 отверстия диаметрами не менее 9,2 мм, которые расположены на расстоянии не менее 100 мм по осевом. Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 2,5 мм. Представляет собой деталь крестообразной формы с полусферическими радиусными частями по четырем краям, радиусы не менее 28,5 мм. В радиусных частях выполнены отверстия-пазы размерами не менее 40х12 мм, всего 4 шт. Отверстия-пазы расположены от края крестообразных окончаний на расстоянии не менее 22 мм и расположены длинной стороной перпендикулярно крестообразным окончанием, которые позволяют регулировать угол установки кронштейна. Отверстия под крепления пластиковых полусфера закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружному бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм. |  |
|  | Стойка |  |  |
|  |  | Стойка представляет собой сварную конструкцию из стальных труб диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. Габариты стойки не менее 822*185*1578 мм. Конструктивно стойка представляет собой «Г-образную» трубу, согнутую под углом в 90 градусов и приваренную к ней вставку. Один конец вставки обжат до диаметра 50 мм на длину не менее 50 мм. По контуру стойки должен находиться стальной пруток диаметром не менее 6,5 мм для крепления сетки. В месте крепления сферы на трубу выполнены сквозные отверстия диаметром не менее 11 мм. Конец трубы, который бетонируется в землю закрыт заглушкой пластиковой. Стойка крепиться на распорку и связь с помощью болтового соединения. В местах крепления стойки с распоркой выполнено шестигранное отверстие. |  |
|  | Распорка |  |  |
|  |  | Распорка представляет собой сварную конструкцию из стальных труб диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. Габариты распорки не менее 313*57*1329 мм. Конструктивно распорка представляет собой трубу, по торцам которой приварены вставки. Концы вставок обжаты до диаметра 50 мм на длину не менее 50 мм. В месте крепления сферы на трубу выполнены сквозные отверстия диаметром не менее 11 мм. Распорка крепится на стойку и связь с помощью болтового соединения. |  |
|  | Связь |  |  |
|  |  | Связь представляет собой сварную конструкцию из стальной трубы диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. И стального прутка диаметром не менее 6,5 мм. Габариты связи не менее 822*822*69 мм. Труба согнута под углом в 90 градусов. Стальной пруток приварен по контуру трубы для крепления сетки. В местах крепления стойки и распорки выполнены шестигранные отверстия. Связь крепится на распорку и стойку с помощью болтового соединения. |  |
|  | Грунтозацеп гнутый |  |  |
|  |  | Грунтозацеп выполнен из трубы стальной диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. Габариты не менее 710*207*57 мм. Труба должна быть загнута под углом 135 градусов, радиус сгиба не менее 150 мм, длина прямого участка не менее 150 мм. На коротком прямом участке трубы выполнено два сквозных отверстия диаметром не менее 11 мм, которые расположены перпендикулярно друг относительно друга. Конец трубы, который бетонируется в землю закрыт заглушкой пластиковой. Грунтозацеп крепится к распорке с помощью сферы. |  |
|  | Сетка |  |  |
|  |  | Синтетическая нить. |  |