| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения |
| 1 | Качалка на пружине «Аэроплан У1» (КЧ083) | шт | 1 | Количество мест | 2 места должны быть предназначены для одновременного раскачивания двух детей |  |
|  |  |  |  | Длина | 1,263 | м |
|  |  |  |  | Ширина | 0,58 | м |
|  |  |  |  | Высота | 0,886 | м |
|  |  |  |  | Назначение | Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-7 лет |  |
|  |  |  |  | Требования к пружине |  |  |
|  |  |  |  | Количество | 2 | шт |
|  |  |  |  | Габариты | Не менее 390х125(-3,6) | мм |
|  |  |  |  | Крайние витки | Поджаты и шлифованы на 3/4 |  |
|  |  |  |  | Материал | 55С2А-21 ГОСТ14959-79 |  |
|  |  |  |  | Диаметр круга пружины | Не менее 21 | мм |
|  |  |  |  | Количество полных витков | Не менее 9 | шт |
|  |  |  |  | Количество рабочих витков | Не менее 7,5 | шт |
|  |  |  |  | Межвитковое расстояние | Не менее 14 и не более 29 мм в любом положении на постаменте |  |
|  |  |  |  | Крепление пружины | Крайние витки пружины приварены по всей длине витка к стальным пластинам толщиной 6 мм. Для уменьшения нагрузки на места сварки оба конца пружины закреплены в стаканах из трубы ЭС диаметром 133 мм. Стаканы приварены одним краем к пластине. Высота стаканов – 70 мм. |  |
|  |  |  |  | Требования к сидениям |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм |  |
|  |  |  |  | Габариты сидения первого | 250х400 | мм |
|  |  |  |  | Габариты сидения второго | 250х300 | мм |
|  |  |  |  | Требования к боковинам фюзеляжа |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Количество – 2 шт. Боковина в форме фюзеляжа самолета. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. На боковину должен быть нанесен рисунок методом УФ печати изображающий фюзеляж и крылья аэроплана (самолета). |  |
|  |  |  |  | Габариты детали | 1220х580 | мм |
|  |  |  |  | Требования к прочим накладкам |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм |  |
|  |  |  |  | Размеры накладок |  |  |
|  |  |  |  | «Пропеллер» | 1 шт – D=250 мм |  |
|  |  |  |  | «Закрылки хвостовые» | 1 шт – размером 550х200 мм |  |
|  |  |  |  | Изображение на накладках | Должно быть нанесено методом УФ печати. |  |
|  |  |  |  | «Пропеллер» | Винт самолета находящийся во вращении |  |
|  |  |  |  | «Закрылки хвостовые» | Нанесены звезды ВКС России |  |
|  |  |  |  | Стальные элементы каркаса |  |  |
|  |  |  |  | Материал опоры качалка | Швеллер 140х60х4 |  |
|  |  |  |  | Длина опоры качалки | 660 | мм |
|  |  |  |  | Материал и форма передних ручек качалки | Труба диаметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм, согнутая в полукруг диаметром 200 мм. Торцы рукояток приварены к стальным плоским кругам диаметром 60 мм и толщиной не менее 3 мм. |  |
|  |  |  |  | Количество | 2 | шт |
|  |  |  |  | Материал средней и форма ручки качалки | Труба диаметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм, согнутая в круг диаметром 261 мм. Торцы рукоятки приварены к стальным плоским кругам диаметром 60 мм и толщиной не менее 3 мм. |  |
|  |  |  |  | Количество | 1 | шт |
|  |  |  |  | Требования к подножке |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Труба диаметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм |  |
|  |  |  |  | Длина | 460 | мм |
|  |  |  |  | Требования к закладной детали |  |  |
|  |  |  |  | Материал стойки | Профильная труба 60х60х2 |  |
|  |  |  |  | Материал крестовины | Профильная труба 60х30х2 |  |
|  |  |  |  | Длина | 500 | мм |
|  |  |  |  | Размер крестовины в плане | 400х400 | мм |
|  |  |  |  | Способ крепления | Сварена к нижней пластиной пружинного блока |  |
|  |  |  |  | Количество | 2 | шт |
|  |  |  |  | Покрытия |  |  |
|  |  |  |  | Фанера | Акриловая эмаль по выравнивающему грунту. Сверху на нее нанесен методом УФ печати рисунок, покрытый сверху лаком в целях защиты. |  |
|  |  |  |  | Металл | Порошковая полиэфирная краска |  |
|  |  |  |  | Метизы | Оцинкованные |  |