| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения |
| 1 | Ящик-скамья для теневых навесов «Фрукты М1» (ТН088) | шт | 1 | Назначение | Ящик-скамья для теневых навесов предназначен для хранения игрушек. Конструкция поставляется без пола. Передняя панель покрыта прямой УФ печатью с изображением фруктов. |  |
|  |  |  |  | Ширина | Не менее 250 (по крышке) | мм |
|  |  |  |  | Длина | Не менее 1450 (по крышке) | мм |
|  |  |  |  | Высота | Не менее 270 | мм |
|  |  |  |  | Каркас | Должны быть из металлической профильной трубы сечением 20х20 мм. В нижней части каркаса должны быть приварены уголки 32х32 (2 штуки), с просверленным в нижней полке отверстием для крепления ящика к полу теневого навеса. |  |
|  |  |  |  | Облицовка стенок | Должна быть выполнена из фанеры марки ФСФ толщиной 12 мм, ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2. Крепится к каркасу при помощи саморезов. |  |
|  |  |  |  | Крышка | Должна быть выполнена из фанеры марки ФСФ толщиной 15 мм, ГОСТ 3916.1-96, сорт 2/2. Должна быть закреплена на петли при помощи болтов М6. |  |
|  |  |  |  | Петли | Кол-во 2 шт. Оцинкованная петля карточная 110х40. Одной половиной должны быть приварены к каркасу. |  |
|  |  |  |  | Пол | Пол отсутствует. Полом является покрытие пола теневого навеса, не входящее в комплект поставки. |  |
|  |  |  |  | Покрытие | Фанера – акриловая краска по выравнивающей акриловой грунтовке. Изображение нанесено методом двусторонней прямой УФ печати по акриловому грунту и покрыто защитным слоем лака. Металл – порошковая краска. |  |